# 讨论准备 - 2025-12-03

工程量计算技术实现讨论

讨论方: 易达 日期: 2025-12-03

## 讨论目标

- 明确本次评审的模块范围

- 确认工程量计算的技术实现方式

- 解决第一阶段遗留的技术问题

## 待确认问题

### 1. 评审范围确认

完整业务流程：

插件上传族 → 系统配置品目/清单/工程量 → 建模员下载使用 → 导出BIM数据包 → 系统匹配+计算

涉及模块：

| 模块 | 位置 | 主要功能 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 族维护 | Web端 | 接收上传族、配置品目/清单/工程量规则 | 被插件和新增项目依赖 |
| 插件功能 | Revit端 | 上传族、下载族、导出BIM数据包 | 依赖族维护的配置 |
| 新增项目 | Web端 | 导入数据包、执行清单匹配/工程量计算 | 依赖族维护的规则配置 |

待确认： - [ ] 本次评审包含上述三个模块中的哪些？ - [ ] 如果不是全部，未包含的模块预计何时评审？ - [ ] 模块间存在耦合，评审/开发顺序如何安排？

### 2. 永麦专用插件功能确认

注意：本次讨论的是永麦专用插件，易达现有的是通用插件。

功能清单：

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 上传自建族 | 上传 .rfa 文件到系统 |
| 上传系统族 | 提取类型定义数据（层结构、材质、厚度等），以数据形式上传 |
| 下载族 | 从系统族库下载族到本地项目 |
| 导出 BIM 数据包 | 导出项目构件信息（JSON格式） |
| 几何参数提取 | 长、宽、高、面积、体积等 |
| 叠层墙处理 | 分层导出各层材质和厚度 |

关键技术点：

| 族类型 | 存储形式 | 上传方式 |
| --- | --- | --- |
| 可载入族 | 独立 .rfa 文件 | 直接上传文件 |
| 系统族 | 内置于项目文件(.rvt) | 提取类型定义数据上传 |

系统族（墙、楼板、天花板等）无法导出为独立文件，只能提取其类型定义数据。

核心问题：专用插件 vs 通用插件

通用插件已有部分功能实现，永麦专用插件如何处理？

| 方案 | 说明 | 优缺点 |
| --- | --- | --- |
| 引用 | 专用插件调用通用插件的功能 | 复用代码，但有依赖 |
| 集成 | 将功能重新开发到专用插件中 | 独立可控，但开发量大 |

待确认： - [ ] 永麦专用插件与通用插件的关系？引用还是独立开发？ - [ ] 自建族上传：选择本地 .rfa 文件？还是从项目中选择已加载的族？ - [ ] 系统族上传：类型定义数据需要包含哪些字段？ - [ ] 下载族的交互流程是怎样的？ - [ ] 插件功能是否需要原型展示？

### 3. 工程量计算

#### 3.1 幕墙工程量计算

11-25 讨论时易达提到”工程量计算已有实现”，但这是通用插件的实现。

背景： - 通用插件已实现幕墙工程量计算 - 永麦专用插件尚未开发

待确认： - [ ] 通用插件的幕墙计算逻辑是怎样的？（请演示或说明） - [ ] 是在插件端计算还是服务器端计算？ - [ ] 永麦专用插件如何使用这个能力？引用通用插件？还是重新实现？

#### 3.2 跨品目清单匹配（逻辑复查）

验证现有清单匹配逻辑是否支持”建模用A族，出B清单”的场景。

场景举例：

| 场景 | 建模使用 | 实际清单 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生间台阶侧边 | 墙 | 地板 | 蹲厕位置高于地面，侧边用墙建模 |
| 天花板高差侧边 | 墙 | 天花板 | 不同高度天花板的侧边用墙建模 |

我们的理解：

现有逻辑可以支持： 1. 在”墙”品目下配置多条清单匹配规则 2. 新增一条规则：族类型名称 = “台阶侧边墙” → 匹配”地板”清单 3. 新增一条规则：族类型名称 = “天花侧边墙” → 匹配”天花板”清单

墙（品目）
├── 清单A: 普通墙 ← 族类型 = "普通内墙"、"普通外墙"...
├── 清单B: 地板   ← 族类型 = "台阶侧边墙"
└── 清单C: 天花板 ← 族类型 = "天花侧边墙"

待确认： - [ ] 以上理解是否正确？墙品目可以关联地板/天花板清单？ - [ ] 工程量计算是否也能正确跟随清单？（墙的几何参数 → 地板的工程量）

#### 3.3 排水管长度计算（变径处理）

排水管工程量计算中，弯头和变径的管道长度计算方式确认。

现状：

| 管件类型 | CAD传统方式 | 通用插件方式 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯头 | 拉线自动转弯 | 中心线转弯 | 一致，无问题 |
| 变径 | 拉线到变径侧边（边缘） | 中心线平均分配到两侧管道 | 有误差 |

变径计算差异图示：

CAD方式（拉到边缘）：
  大管 ──┤变径├── 小管
  大管长度 = 到变径左边缘
  小管长度 = 从变径右边缘开始
  变径 = 单独计量

中心线方式（平均分配）：
  大管 ────╳──── 小管
         中心点
  大管长度 = 到变径中心（多算半个变径长度）
  小管长度 = 从变径中心开始（多算半个变径长度）
  变径长度被"消化"进两侧管道

误差分析： - 单个变径误差 ≈ 变径长度的一半（通常几十到一两百毫米） - 整体系统误差取决于变径数量 - 目前评估：在可接受范围内

待确认： - [ ] 通用插件确实是采用中心线平均分配方式？ - [ ] 之前是否讨论过这个问题？有无历史结论？ - [ ] 永麦项目是否沿用现有逻辑？还是需要优化为边缘计算方式？

可选方案：

| 方案 | 说明 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 保持现状 | 沿用中心线平均分配 | 误差在可接受范围，无额外开发 |
| 插件端优化 | 识别变径，按边缘计算管道长度 | 需修改插件逻辑 |
| 系统端修正 | 对含变径的管段应用修正系数 | 需配置规则 |

### 4. 风管按”系统名称”细分工程量

历史需求：建模员薛飘飘反馈，TAPD 已提单。当时因通用插件无法定制被搁置，现开发专用插件，正是加入此功能的时机。

#### 4.1 需求背景

风管在 Revit 中有”系统名称”属性（Revit 自动生成），如”机械 送风系统 9”。

诉求：在计算风管总工程量的基础上，按不同的”系统名称”进一步细分，生成各系统的工程量清单。

#### 4.2 现状问题

通用插件的”属性分类设置”中，只有”系统类型”，没有”系统名称”。

导致的问题： - 无法按”系统名称”导出数据 - 无法在系统端按系统名称细分工程量 - 建模员需手动筛选、作差、录入，繁琐易错

#### 4.3 期望效果

在 YDC/YBP 系统的项目结构中，空调系统下的子级能自动关联风管的”系统名称”值：

项目结构                          对应关系
─────────                        ─────────
空调系统                    ←    所有风管工程量总和
├── VRV单联系统            ←    系统名称 = "VRV单联系统" 的风管
├── VRV多联系统            ←    系统名称 = "VRV多联系统" 的风管
├── FCU系统                ←    系统名称 = "FCU系统" 的风管
└── ...

#### 4.4 当前流程 vs 期望流程

| 环节 | 当前（手动） | 期望（自动化） |
| --- | --- | --- |
| 插件导出 | 不含系统名称 | 包含系统名称字段 |
| 数据分组 | 手动筛选 | 自动按系统名称分组 |
| 项目结构 | 手动录入 | 自动关联层级 |
| 工程量 | 手动计算、作差 | 自动生成细分清单 |

#### 4.5 涉及模块

| 模块 | 位置 | 改动点 |
| --- | --- | --- |
| 插件端 | Revit | 属性列设置增加”系统名称”字段 |
| 数据包 | 插件→系统 | 导出时携带系统名称值 |
| 系统端 | Web | 配置系统名称 ↔ 项目结构层级的映射 |
| 工程量计算 | Web | 支持按系统名称分组汇总 |

#### 4.6 待确认

- 插件端增加”系统名称”字段的开发量评估？

- 系统端如何配置系统名称与项目结构的映射关系？自动识别？还是手动配置？

- 是否有其他类似需要细分的属性？（如”系统/回路编号”等）

- 开发优先级和排期？

## 背景信息

第一阶段已确定： - 5 种清单匹配方式（无条件、单参数区间、单参数精确、多参数AND、多参数区间联合） - 4 种工程量计算方式（计数、参数汇总、带系数、跨构件） - 参数体系分类（几何参数 vs 非几何参数）

第一阶段遗留问题： - 工程量计算的执行位置（插件端 vs 服务器端） - 规则配置的复杂度边界 - 幕墙等复杂案例的处理方式

## 讨论记录

（讨论时填写）

## 结论与下一步

（讨论后填写）

准备人: Stephen 创建日期: 2025-12-02